## Датчик уровня топлива

- Описание

- Датчик уровня топлива (ДУТ) – устройство, предназначенное для постоянного контроля за расходом топлива на транспортных средствах всех видов.
Датчики ITALON предназначены для измерения уровня топлива в топливном баке транспортных средств и неподвижных объектов, даёт сравнение реального и планового расхода горюче-смазочных материалов, показывает информацию о заправках и сливах. Датчик может использоваться совместно с системами спутникового мониторинга транспорта (GPS/ГЛОНАСС) разных производителей. Он никак не влияет на работу всех остальных частей транспортного средства.

- Преимущества

- Датчик уровня топлива ITALON имеет следующие преимущества:
• стандартная длина датчика 1000 мм, тогда как у всех остальных — 700 мм;
• нет видимых крепёжных элементов для дополнительной защиты от вредительства;
• датчик поставляется с пломбировочным комплектом (у большинства производителей он продается отдельно);
• разъём датчика и гермоввод являются неразборными для увеличения защиты от топлива и влаги.

Датчик выпускается с разными интерфейсами:
• A/F/485 это аналого-частотный и 485 цифровой интерфейс;
• 232/485 - это цифровой датчик с интерфейсом 232 и 485.

- Характеристики

| Диапазон изменения аналогового выходного сигнала | От 0 до 20В |
| --- | --- |
| Диапазон изменения частотного выходного сигнала | От 30 до 2000 Гц |
| Диапазон изменения цифрового сигнала | От 0 до 4095 |
| Интерфейс обмена цифровыми данными с внешним устройством | RS-485 |
| Напряжение источника питания постоянного тока | от 7 до 40В |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -40 до +85 |
| Относительная приведенная погрешность измерения, не более | 1% |
| Потребляемая мощность: | 0,55Вт не более 0,9Вт |